Presentación

El trabajo en el departamento de informática es fundamental para el buen funcionamiento de la empresa, ya que se encarga de brindar soporte técnico y soluciones tecnológicas que permiten que los clientes puedan realizar sus propias actividades sin interrupciones. A través del mantenimiento preventivo, la instalación de equipos, redes y sistemas de seguridad, se garantiza la continuidad del servicio, ayudando todos así a la consecución de los objetivos de la empresa y a la satisfacción del cliente.

Visión de la Empresa

Proveer soluciones integrales de seguridad, conectividad y tecnológica IT de la mas alta calidad a empresas, instituciones y hogares en Guatemala, garantizando la continuidad operativa y la tranquilidad de nuestros clientes a través de un servicio al cliente excepcional, conocimiento técnico especializado y productos de primera línea.

Misión de la Empresa

Posicionarnos como la empresa líder en soluciones tecnológicas y telecomunicaciones en Guatemala. Expandiendo nuestra cobertura e impacto a nivel internacional, reconocidos a nivel internacional, reconocidos por nuestra innovación calidad de servicio y el compromiso inquebrantable con el éxito y la seguridad de nuestros clientes.

Informe de Práctica Supervisada

Información General:

| Nombre de la Empresa | Soluciones Tecnológicas AM |
| --- | --- |
| Encargado de la Empresa | Alex Eduardo Matzar |

Actividades comunes de la Empresa

| Nombre de la Actividad No. 1 | Mantenimiento de Sistemas de Vigilancia. |
| --- | --- |
| Tipo de actividad: | mantenimiento de equipos |
| Frecuencia con que se realiza: | Frecuentemente |
| A quienes se presta este servicio: | A los clientes |
| ¿Cómo se presta el servicio? | Se realiza la limpieza externa de cámaras, lentes y gabinetes. Se revisa que el cableado y los conectores estén en buen estado y bien ajustados. Se verifica que el DVR/NVR esté grabando correctamente y que tenga espacio de almacenamiento. Se comprueba la visualización en tiempo real y se hace la limpieza de polvo interna del grabador si es necesario. |

| Nombre de la Actividad No. 2 | Instalación de cámaras |
| --- | --- |
| Tipo de actividad: | Infraestructura |
| Frecuencia con que se realiza: | Diario |
| A quienes se presta este servicio: | A los clientes |
| ¿Cómo se presta el servicio? | Se realiza la inspección del área con el cliente para definir los puntos de instalación. Se realiza el tendido de cable UTP / coaxial y cable de corriente. Se realiza el ponchado de conectores RJ45 / BNC. Se fijan las cámaras en los puntos acordados. Se conectan al DVR / NVR. Se realiza la configuración en el grabador y en la aplicación móvil. Se verifica la visualización y grabación, y se hace la entrega al cliente. |

| Nombre de la Actividad No. 3 | Instalación de internet inalámbrico con antena. |
| --- | --- |
| Tipo de actividad: | Infraestructura |
| Frecuencia con que se realiza: | Frecuentemente |
| A quienes se presta este servicio: | A los clientes |
| ¿Cómo se presta el servicio? | Se verifica la línea de vista hacia la torre principal. Se instala y orienta la antena en el mástil. Se realiza el cableado desde la antena hacia el router. Se ingresa a la configuración de la antena desde el teléfono o laptop para alinear señal y configurar parámetros. Se verifica la conexión a internet y la velocidad, y se entrega funcionando al cliente. |

| Nombre de la Actividad No. 4 | Instalación de Cableado estructurado |
| --- | --- |
| Tipo de actividad: | Infraestructura |
| Frecuencia con que se realiza: | Diario |
| A quienes se presta este servicio: | A los clientes |
| ¿Cómo se presta el servicio? | Se planifica la ruta del cable y se corta el UTP a la medida necesaria. Se retira el forro exterior, se ordenan los 8 hilos según la norma T568B y se cortan de forma pareja. Se insertan en el conector RJ45 verificando que lleguen hasta el fondo y se ponchan. Luego se verifica la continuidad del cable con el tester de red, comprobando que enciendan las 8 luces en orden secuencial en ambos extremos. Si la prueba es exitosa, se fija el cable con grapas o canaleta y se conecta al equipo correspondiente (switch, router o DVR). |

| Nombre de la Actividad No. 5 | Configuración de Reuter y dispositivos inalámbricos |
| --- | --- |
| Tipo de actividad: | infraestructura |
| Frecuencia con que se realiza: | Diario |
| A quienes se presta este servicio: | A los clientes |
| ¿Cómo se presta el servicio? | Se accede a la configuración del router mediante su IP desde el navegador. Se verifica el estado de conexión y se configura el nombre de la red (SSID), tipo de seguridad y contraseña. Se asigna la dirección IP y se guarda la configuración. Finalmente se verifica que los equipos se conecten correctamente y tengan acceso a internet. |

Equipo con que se cuenta en el lugar:

| Computadoras para uso del personal: | La empresa no cuenta con computadoras propias en el área de trabajo, únicamente se dispone de un monitor de escritorio, el cual se utiliza como herramienta de apoyo para llevarlo a los lugares donde se requiere visualizar y configurar las cámaras en sitio. |
| --- | --- |
| Herramientas para uso de la empresa | Se cuenta con barrenos, destornilladores, alicates, ponchadoras, brocas para perforar cajas y paredes, y demás herramientas básicas para instalación. |
| Equipo específico para la prestación de servicios y realización de tareas. | Para la prestación de los servicios se emplean equipos como DVR y NVR, cámaras de seguridad analógicas e IP, antenas para enlaces inalámbricos, Reuters, switches, cable UTP, fuentes de poder, UPS y tester de red para la verificación de las instalaciones. |

Informe de Auxiliatura.

| Dificultades en las actividades desarrolladas en Auxiliatura | Forma de Solución con el jefe Inmediato | Aprendizaje Obtenido |
| --- | --- | --- |
| Nos pidieron instalar internet con antena y no sabía cómo alinearla ni configurarla desde el teléfono, la señal llegaba muy débil. | El jefe buscó en la configuración y halló una forma de alinearla por el uso de la aplicación que ofrecía el fabricante. Hizo la conexión y nos compartió la clave de acceso del enlace. | Aprendí a configurar y alinear antenas inalámbricas. Cada antena tiene su modo de configuración y es importante verificar la intensidad de señal. |
| Nos pidieron instalar un disco duro nuevo que el DVR no reconocía y 2 cámaras no grababan por tener fecha incorrecta. | El jefe ingresó al menú del DVR y halló la opción de formateo por el uso del propio sistema que ofrecía. Hizo el procedimiento y nos mostró cómo sincronizar la fecha por internet. | Aprendí a instalar y formatear discos duros en DVR y a configurar fecha y hora para que la grabación quede correcta. Cada DVR tiene un menú diferente. |
| Nos pidieron instalar una cámara que funciona con panel solar en una lancha. No sabía cómo se encendía porque no lleva cables de luz, solo trabaja con el sol y Wifi. | El jefe buscó en el manual de la cámara y vio que se tenía que configurar con una aplicación del celular. Descargó la app, la conectó al Wifi del hotel y nos dio la contraseña para que la cámara funcionara. | Aprendí a instalar cámaras solares. Ahora sé que necesitan estar donde les pegue bien el sol y cerca de una señal WiFi buena, y que cada cámara se configura con su propia aplicación. |
| Nos pidieron instalar 4 cámaras en una casa. Al terminar, una cámara se miraba borrosa y otra se apagaba sola. No sabíamos si era el cable o la cámara. | El jefe revisó cada cable y probó la cámara que fallaba en otro cable que sí servía. Así se dio cuenta que era el conector que estaba mal puesto. Lo volvió a poner y la cámara ya se miró bien. | Aprendí a no desesperarme cuando una cámara falla. Primero hay que probar la cámara en otro cable para saber si es la cámara o el cable el que está malo. |
| Nos pidieron configurar 3 antenas para llevar internet de un chalet a otro que estaba lejos. No sabía cómo entrar a la configuración de cada antena y me confundía con las contraseñas. | El jefe sacó su celular y me enseñó cómo entrar a cada antena con su dirección. Me explicó que cada una tiene que tener diferente nombre y contraseña para no confundirse. Me dictó las claves y las fuimos configurando una por una. | Aprendí a configurar varias antenas para hacer un puente de internet. Entendí que cada antena se tiene que configurar por separado y ponerle bien su nombre para que la señal no se pierda. |

Informe de Práctica Directa.

(A continuación, describe 5 actividades desarrolladas, empleando las 3 categorías que se solicitan.) (Ojo: borra estas instrucciones al terminar)

Actividades Realizadas por Iniciativa Propia

| Necesidad o Problema encontrado Encontrada | Procedimiento empleado para resolver la necesidad o problema identificado | Resultado Obtenido. |
| --- | --- | --- |
| (por ejemplo: las herramientas en el lugar se mantenían en desorden completo) (borrar el ejemplo al trabajar) | (entonces se procedió a instalar en el lugar, una serie de rótulos grandes en papel sticker, especificando el lugar para cada herramienta, insumo o equipo) (borrar el ejemplo al trabajar) | (ahora se mantiene todo con mayor orden, se pierde menos tiempo hallando lo necesario para trabajar) (insistimos en que se respete ese orden para ser más eficientes en el trabajo) (borrar el ejemplo al trabajar) |

Conclusiones Generales:

(por ejemplo: el trabajo en el … de sistemas … mucho más que …que funcione bien el servicio de …, incluso debe … en … aspectos como la … general del …, cuidando que las … de … muestren … actualizada, legible y de …)